采购人需求

- 项目背景

不动产统一登记工作是十八大之后，中央部署的一项重大的改革事项，是我国产权管理体制机制的重大改革，也是维护社会主义基本经济制度的重要保障。2013 年11 月20 日，国务院第31 次常务会议明确提出，整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度，由国土资源部负责指导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责，基本做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。2014 年12 月22 日，国务院颁布了《不动产登记暂行条例》（国务院令656 号），为建立不动产统一登记制度提供了法律依据，其中第二十三条规定国务院国土资源主管部门应当会同有关部门建立统一的不动产登记信息管理基础平台。各级不动产登记机构登记的信息应当纳入统一的不动产登记信息管理基础平台，确保国家、省、市、县四级登记信息的实时共享。

根据《国土资源部关于启用不动产登记薄证样式（试行）及不动产登记专用章的通知》及《不动产单元设定与代码编制规则（试行）》的要求，在进行不动产登记时，必须给每个不动产单元按照标准格式和规范编制唯一性的不动产单元代码。由于我局原有宗地和房屋编码体系与标准规范相差较大，因此我局申请使用了广州市不动产单元统一编码系统，在开展不动产登记业务之前，均需要根据测绘图纸到该系统进行统一编码，并生成相应的不动产单元代码条码进行粘贴。

二、项目概况

随着城市化进程的不断加快，为了有更加完备、准确、可靠的数据信息来进行不动产交易，保障交易安全，提高政府办事效率，更加便民利民，增加番禺区不动产登记及交易的时效，现需要聘请一家具备甲级测绘资质的技术单位负责全区的不动产统一编码工作。

- 三、主要工作内容

（一）不动产统一编码的工作内容

负责整个番禺区的已有数字化测绘成果的图纸打印和不动产统一编码工作,包括国有房屋，国有宗地，集体建设用地上房屋、集体建设宗地、集体宅基地上房屋、集体宅基地等。

（二）不动产统一编码主要流程及方式

1、测绘生产过程中直接落地编码

在测绘生产管理系统进行数据生产时进行落地编号。

2、已有精确坐标的CAD矢量数据落地编码

①首先在测绘生产系统查询原测绘CAD数据；

②通过不动产编码模块将CAD矢量数据转换成shp矢量数据；

③再选择不动产单元号类型后导入转换后的shp矢量数据进行落地编码,并打印粘贴不动产二维码。

3、数字地号、图幅地号查询落地编号

①通过测绘生产管理系统根据图幅信息图件搜索找到具体位置；

②通过找到的具体位置在编码系统中搜索找到导出矢量数据；

③选择不动产单元类型，导入不动产单元取号红线；

④填写坐落等信息，点击取号，完成落地编号工作。

4、补打图案件落地编码

①先在测绘生产系统查询原图的测绘CAD数据；

②通过不动产编码模块将CAD矢量数据转换成shp矢量数据；

③再选择不动产单元号类型后导入转换后的shp矢量数据进行落地编码,并打印图纸及粘贴不动产二维码。

（三）广州市不动产统一编码工作期限要求

1.二手商品房、个人自建房及厂房案件需在2个（含）工作日内完成不动产统一编码的数据入库工作。

2、国有土地、集体土地案件需在2个（含）工作日内完成不动产统一编码的数据入库工作。

3、新建商品房需在3个（含）工作日内完成不动产统一编码的数据入库工作。

4、补打图案件需在2个（含）工作日内完成不动产统一编码工作

5、因测绘入库单位自身原因逾期未完成入库工作，逾期次数超过5次（含）将该测绘入库单位列入番禺区房地产测绘市场黑名单，五年内不得从事番禺区不动产统一编码的数据入库工作。

- 四、技术依据

开展番禺区不动产统一编码的数据入库工作，应依据和执行国家和广东省的有关法律和技术规程、标准、规范和规定等，其中主要有：

（1）《中华人民共和国物权法》（2007）；

（2）《中华人民共和国土地管理法》（2004）；

（3）《中华人民共和国城市房地产管理法》（1994）；

（4）《不动产登记暂行条例实施细则》（2016）

（5）《确定土地所有权和使用权的若干规定》（1995）；

（6）《土地登记办法》（2007）；

（7）《地籍调查规程》（2012）；

（8）《海籍调查规范》（2009）；

（9）《房产测量规范》（2000）；

（10）《城镇地籍数据库标准》（2007）；

（11）《地理信息数据产品规范》（2010）；

（12）《数字测绘成果质量检查与验收》（2008）；

（13）《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》（2005）；

（14）《广东省农村土地登记规则》（2008）；

（15）《广东省加快推进农村集体土地确权登记发证工作实施方案》（2011）；

（16）《广州市土地基础数据库标准》（2008）；

（17）《不动产登记数据库标准（试行）》；

- 国家、广东省和广州市有关部门发布的其他技术文件。

- 四、技术要求

（一）系统硬件设备要求：

1、台式计算机：可自选，性能应满足配备的其他硬件设备及网络要求；

2、二维码识别扫描枪：Honeywell(型号：1400g)；

3、标签打印机：TTP-342E PRO；

4、TTP-342E PRO标签纸：7cm×3cm(长×高)。

（二）不动产单元编码规则：

按照国土资源部下发的《关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发【2015】41号）附件《不动产权籍调查技术方案》不动产单元设定与代码编制规则：每个不动产单元应具有唯一代码的基本要求，依据GB/T 7027规定的信息分类原则和方法，不动产单元代码采用七层28位层次码结构，由宗地（宗海）代码与定着物代码构成。

a）宗地（宗海）代码为五层19位层次码，采用TD/T 1001规定的编码规则，按层次分别表示县级行政区划、地籍区、地籍子区、宗地（宗海）特征码、宗地（宗海）顺序号，其中宗地（宗海）特征码和宗地（宗海）顺序号组成宗地（宗海）号。

b）定着物代码为二层9位层次码，按层次分别表示定着物特征码、定着物单元编码。

1、第①层次为县级行政区划，代码为6位，采用GB/T 2260规定的行政区划代码。

2、第②层次为地籍区，代码为3位，码值为000~999；其中，海籍调查时，地籍区可用“000”表示。

3、第③层次为地籍子区，代码为3位，码值为000~999；其中，海籍调查时，地籍子区可用“000”表示。

4、第④层次为宗地（宗海）特征码，代码为2位。

第1位用G、J、Z表示。“G”表示国家土地（海域）所有权，“J”表示集体土地所有权，“Z”表示土地（海域）所有权未确定或有争议。

第2位用A、B、S、X、C、D、E、F、G、H、W、Y表示。“A”表示集体土地所有权宗地，“B”表示建设用地使用权宗地（地表），“S”表示建设用地使用权宗地（地上），“X”表示建设用地使用权宗地（地下），“C”表示宅基地使用权宗地，“D”表示土地承包经营权宗地（耕地），“E”表示土地承包经营权宗地（林地），“F”表示土地承包经营权宗地（草地），“H”表示海域使用权宗海，“G”表示使用权无居民海岛，“W”表示使用权未确定或有争议的土地（海域），“Y”表示其它使用权土地（海域），用于宗地（宗海）特征扩展。

5、第⑤层次为宗地（宗海）顺序号，代码为5位，码值为00001~ 99999，在相应的宗地（宗海）特征码后顺序编号。

6、第⑥层次为定着物特征码，代码为1位，用F、L、Q、W表示。“F”表示房屋等建筑物、构筑物，“L”表示森林或林木，“Q”表示其他类型的定着物，“W”表示无定着物。

7、第⑦层次为定着物单元编码，代码为8位。

1）定着物为房屋的：定着物单元在使用权宗地（宗海）内应具有唯一编码。前4位表示房屋的幢号，房屋幢号在使用权宗地（或地籍子区）内统一编码，码值为0001～9999；后4位表示房屋的户号，房屋户号在每幢房屋内统一编码，码值为0001～9999。

2）定着物为森林、林木的：定着物单元在使用权宗地（宗海）内应具有唯一的编码，码值为00000001 ~ 99999999。

3）其他的定着物：定着物单元在使用权宗地（宗海）内应具有唯一的编码，码值为00000001 ~ 99999999。

4）使用权宗地（宗海）内无定着物的：定着物单元编码用“00000000”表示。

- 五、投标要求

（一）投标人自2015年11月份广州市开始不动产登记证发证以来有使用过《广州市不动产统一编码系统》或广州市土地林海系统编码模块的经验。

（二）拟投入的项目经理及项目技术负责人具有类似项目工作经验，并具有测绘工程师中级或以上的职称(提供职称证书复印件、合同或验收证明复印件、技术总结报告)。

- 六、服务要求

（一）中标供应商在番禺区开展入库工作须遵纪守法，密切与《广州市不动产统一编码系统》的上级管理部门沟通联系，同时应遵守番禺区测绘管理部门的管理规定及入库要求。合同期间若中标供应商出现违纪、违规、违反廉政纪律现象，采购人终止合同，中标供应商不得在番禺区辖区继续从事不动产统一编码工作。

（二）中标供应商不得将测绘项目转包、分包、承包给其他单位、个人，否则采购人终止合同。

（三）投入番禺区作业的技术人员具备测绘技术员或以上职称，投入项目总人数不得低于8人，其中：具备测绘专业中级或以上职称至少2人，具备测绘初级职称作业人员至少3人。（提供职称证书复印件）

（四）在合同期内，中标供应商在投标文件中填报的项目经理及技术负责人未经采购人书面同意，若非不可预测因素不得更换。否则，采购人有权解除合同，终止中标供应商承揽本区不动产统一编码工作的资格。

（五）中标供应商在服务期间必须自觉接受番禺区测绘主管部门监督，采购人对中标供应商在服务、质量、廉政、职业道德等进行综合考评。若期间中标供应商出现违法乱纪、违反测绘主管部门的规章制度、考评不合格等情况，将被解除合同，终止中标供应商承揽本区不动产统一编码工作的资格，构成犯罪的依法移交司法机关处理。

（六）中标供应商必须积极配合采购人的工作，积极高效地服务群众。

- 七、服务期限

本招标项目总服务期为1年，自2018年 月 日至    年  月  日止，采购人将根据中标人履行本项目的具体情况进行综合考核。

- 八、其他相关要求

（一）信息保密：中标人须和采购人就项目执行过程中可能涉及的保密内容，单独签订保密协议。

（二）数据安全：为了保证广东省不动产统一登记数据的安全，在实施统一编码工作过程中保证以下安全性要求。

（1）数据安全性

项目要求数据建库工作全程在符合数据安全的环境下进行。投标人在实施过程中不能留有任何复制产品。

（2）人员安全意识

不动产统一登记数据涉及权利人隐私，如因中标人派遣人员的过失或有意行为导致信息泄露，中标人需连带承担相关法律责任。

（3）人员素质的保证

投标人需保证项目投入人员的专业、技术能力满足项目相关工作的要求。

（4）网络安全性

网络安全包括物理的和逻辑的网络安全。要求中标人在实施的过程中，存储数据的终端设备只能连接政务网络，以免数据被非法修改和复制。

- 九、付款方式

分期付款，合同签订之日起10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；项目结束并验收后，10个工作日内采购人向中标人支付    70%合同款。